采购需求

说明：

（1）本项目“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者“招标需求一览表”中带“★”的条款。

（2）技术参数及性能配置要求中带“▲”的参数为重要技术条款，作为评标依据。无标识则表示一般指标项。

（3）投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

| 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位 |
| 超融合一体机 | 为现有的超融合集群升级扩容4台超融合硬件节点，每一台超融合节点硬件指标需满足下面的要求： | 4台 |
|  | 一、硬件要求： |  |
|  | 1、规格：2U的机架式服务器，可以放入42U标准机柜。 |  |
|  | 2、★CPU：配置不少于2颗X86 Xeon Gold 5318N CPU 处理器，单颗CPU主频≥2.1GHz，核数≥24C。 |  |
|  | 3、★内存：配置≥768GB DDR4 内存。支持多达32个DDR4内存，速率最高支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，单颗处理器最大容量6TB。 |  |
|  | 4、★硬盘：配置≥2块480GB SSD通用硬盘，≥5块7.68TB SSD通用硬盘，≥2块960GB SSD通用硬盘；支持热插拔SAS/SATA硬盘，兼容2.5英寸和3.5英寸硬盘。 |  |
|  | 5、★网卡：配备≥4个GE电口，≥4个10GE光口（满配万兆光模块）； |  |
|  | 6、★风扇和电源：配置支持热插拔冗余风扇模块和白金级冗余电源模块，单电源功率≥800W。 |  |
|  | 7、★阵列卡：配置不少于1块专用12GB 2端口Raid卡(≥2GB缓存)，含掉电保护模块，支持RAID0/1/5/6/10/50/60等。 |  |
|  | 8、▲支持LCD可触摸智能管理模块，支持64M本地显存（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等）） |  |
|  | 9、▲3D温度展示：支持3D温度展示各组件温度传感器的分布图（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等）） |  |
|  | 10、▲联合管理：设备自带小规模服务器统一管理的能力（管理服务器的数量≥5台），对已添加的服务器设备查看可管理设备的基本状态信息、执行电源管理，KVM访问、批量删除等。（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等）） |  |
|  | 11、▲支持多达14个PCIe 4.0标准插槽和1个OCP 3.0插槽（PCIe 4.0速率）。（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等）） |  |
|  | 12、GPU卡：支持多达4个双宽GPU卡或14个单宽GPU卡。 |  |
|  | 13、接口：标配1个前置VGA，1个后置VGA和1个串口，6 个USB 3.0（2前置，2后置，2内置），1个前置专用管理接口。 |  |
|  | 14、配件：配套安装导轨。 |  |
|  | 15、工作温度：支持支持最高5-45°C标准工作温度。 |  |
|  | 二、软件要求： |  |
|  | 1、需要提供本次采购的扩展硬件节点的操作系统的安装和部署服务； |  |
|  | 2、需要提供扩容节点的集群软件安装配置管理服务：主要包括操作系统的安装； |  |
|  | 3、需要提供超融合平台的安装配置管理服务：包括分部署交换机的配置，磁盘组的配置； |  |
|  | 4、需要提供超融合平台的版本升级服务：主要是在扩容过程中由于硬件不兼容导致的需要对低版本的软件进行升级； |  |
|  | 5、需要提供集群软件的扩容及优化服务； |  |
|  | 6、需要对扩容前的集群状态进行检查，以后扩容后的状态检查，各硬件之间的兼容情况确认； |  |
|  | 7、需要提供集群扩容的规划服务：不同硬件设备和不同软件版本之间的兼容性问题；对现有硬件进行合理规划及整合 |  |
|  | 8、支持多个独立的服务器本地SSD或磁盘组成一个可以共享的存储资源池。基于面向对象的存储架构，易于管理，并支持横向扩展； |  |
|  | 9、嵌入虚拟服务器内核，深入了解虚拟机、应用、底层存储基础架构，缩短I/O数据路径降低延时，虚拟服务器的CPU资源占用更少，小于10%，与虚机的迁移无缝集成； |  |
|  | 10、提供基于存储策略的管理机制，根据业务应用的需求，可以通过变更存储策略进行在线的动态调整业务应用正在使用的存储资源； |  |
|  | 11、可实现以虚拟机为中心的快照和克隆,支持每个虚拟机不少于32个快照和克隆； |  |
|  | 12、分布式存储管理软件支持的全闪存存储架构中，最大IO性能不少于9万IOPS/主机，500万IOPS/集群； |  |
|  | 13、无缝集成虚拟化平台的HA、多核虚拟机FT容错、虚拟机在线迁移、存储在线迁移、自动化资源调度等功能，无需额外安装软件； |  |
|  | 14、无缝集成虚拟化备份以及容灾技术，RPO不大于5分钟； |  |
|  | 15、支持SSD全闪存阵列, 同时支持写密集型和读密集型SSD，支持ULLtra DIMM SSD和NVMe SSD，实现小于5微秒的写入延迟； |  |
|  | 16、分布式存储管理软件最大支持64个节点的集群，空间和性能随着节点数量增加线性增长； |  |
|  | 17、分布式存储管理软件最大可支持虚拟机（VM）数不少于6400个； |  |
|  | 18、提供对计算、网络与存储资源的集中化管理界面，具备针对存储资源的硬件监控、合规性运行状况检查、容量规划和根本原因分析功能； |  |
|  | 19、★需要与医院现有虚拟化平台无缝兼容，并支持热迁移； |  |
|  | 20、★需要对现有的虚拟化平台进行版本升级服务； |  |
| 超融合交换机 | 1、所投产品交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥720Mpps | 4台 |
|  | 2、电源风扇提供冗余，符合标准散热风道 |  |
|  | 3、实配10 GE 光接口≥24个，40 GE光接口≥2个，万兆多模光模块≥18个 |  |
|  | 4、▲满足上述端口需求后，剩余业务板卡扩展插槽≥2个，可扩展支持万兆光、万兆多速率电、25G、40G、100G等多种类型板卡；（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等）） |  |
|  | 5、▲要求设备支持防火墙插卡，防火墙插卡支持集成IPS、防病毒安全、LB负载均衡、应用识别和SSL VPN等多种授权，保障网络信息安全；（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等）） |  |
|  | 6、支持OpenFlow标准；实际具备VxLAN功能，支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换，支持VXLAN 集中式网关、分布式Anycast网关，支持BGP EVPN，支持OpenFlow+Netconf的VxLAN集中式控制平面、自动化部署；支持Ipv6； |  |
|  | 7、为简化设备配置实现网络管理可视化，避免投资浪费，设备内置智能网络管理模块； |  |
|  | 8、▲要求支持iNQA智能网络质量分析技术，可快速测量网络性能的检测机制，直接对业务报文进行测量，测量数据可以真实反映网络质量状况，实时感知丢包时间、丢包位置、丢包数量；（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等）） |  |
|  | 9、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ |  |
|  | 10、支持CPU保护功能 |  |
|  | 11、支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据； |  |
|  | 12、支持ARP Detection功能（能够根据DHCP Snooping安全表项、802.1x表项，或IP/MAC静态绑定表项进行检查）； |  |
|  | 13、支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WDRR、WRR、WFQ、SP+WDRR等多种模式； |  |
|  | 14、▲采用内置端口防雷技术，业务端口防雷能力≥10KV（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等）） |  |
|  | 15、为实现简便运维管理，支持平台上通过图形化界面对设备进行端口配置等管理操作; |  |
|  | 16、支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台 |  |
|  | 17、支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件，实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动 |  |
|  | 18、支持USB进行文件上传和下载、支持USB开局 |  |
| 智慧电源模块 | 1、可控制电源：≥8 路； | 2台 |
|  | 2、不可控制电源：前面板带 ≥4 路直通多功能电源插口； |  |
|  | 3、电源输入：AC220V/50Hz； |  |
|  | 4、单路额定输出电流：30A ； |  |
|  | 5、每路动作延时时间：≤1 秒 ； |  |
|  | 6、USB 电源：前面板带 ≥2 路 USB 端口，可输出 5V 直流供工作灯用以及手机、平板充电； |  |
|  | 7、电压显示：前面板具有≥ 1 个输出电压显示屏； |  |
|  | 8、中控接口：RS232，可接受中控控制； |  |
|  | 9、控制端口：机器后面板具有≥ 1 路 RS-232 通讯端口（通过本端口可通过电脑软件控制设备开关）；≥2 个网络级联控制端口（LINK IN、LINK OUT），（实现多台设备级联开关控制）；≥1 路Remote switch 远程控制端口； |  |
|  | 10、内部电源分配连接：采用非跳线的 PCB 板全触点焊接连接方式（避免跳线连接带来的接触不稳定）,每路输出带电源指示灯； |  |
|  | 11、★为确保机房内主要设备的用电安全，投标人在投标文件中必须提供满足上述第2、6、8、9项功能的，国家认可的第三方检验（检测）机构出具的带CMA标识的检验（检测）报告扫描件或复印件，同时提供检验（检测）报告的报告编号在国家市场监督管理总局（查询官网：http://cx.cnca.cn）查询截图，并加盖投标人公章(或CA签章)【属自然人的，自然人签字（或个人CA签章）】，否则投标无效。 |  |
| 超融合 集群服务 | 1. 新增4个节点服务器加入原有虚拟化集群，添加到虚拟化统一管理中心，配置存储虚拟化超融合，扩展计算、存储、网络资源； | 1项 |
|  | 2. 每个节点的服务器安装部署兼容现有虚拟化软件的服务器虚拟化软件，以及分布式存储软件，并添加相应的许可； |  |
|  | 3. 配置规划：置备1*300GB（或者以上）磁盘用于安装虚拟化系统；1*400GB SSD（或者以上）用于存储虚拟化磁盘组缓存，剩余其他的 SAS盘用于存储虚拟化磁盘组容量；2个网卡用于管理流量、2个10GB用于业务流量；2个10GB用于存储虚拟化流量； |  |
|  | 4. 安装部署ESXi服务器，安装之前需要在BIOS中开启CPU的虚拟化，否则将无法开启虚拟机电源； |  |
|  | 5. 配置主机的管理、vMotion流量、业务流量、存储虚拟化网络及服务器间的通信，在每台ESXi主机上创建3个虚拟交换机，分别用于主机管理通信网络、虚拟机通信网络、存储虚拟化通信网络，将nic0连接到千兆交换机1， nic1连接到千兆交换机2。nic2、nic4连接到万兆交换机1、nic3、nic5连接到万兆交换机2； |  |
|  | 6. 编辑群集功能（HA或DRS），打开虚拟化集群功能，添加虚拟化磁盘组功能，配置DRS信息，创建虚拟机/主机规则，配置HA信息； |  |
|  | 7. 配置存储虚拟化功能，将ESXi主机添加到存储虚拟化组，并创建虚拟机存储策略； |  |
|  | 8. 配置完成后将原有的虚拟机迁移部分到新的节点服务器，分散原有集群的计算、存储、网络压力，包括业务系统和存储数据； |  |
|  | 9. 新增节点服务器部署完成后，需要针对新的生产业务节点服务器与容灾机房灾备集群进行连接，配置虚拟化系统容灾功能。 |  |
| ★商务要求 | 1.免费保修期要求：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期不少于三年（自验收合格之日起计算），质保期内免费进行软件升级及每年不少于两次的巡检服务。 2.采购范围内的货物送货上门，装卸、安装调试合格，提供技术服务及技术培训，保证采购人操作人员熟练操作系统。 3.免费保修期内上门提供维护服务，出现故障时，2小时内到达现场，24小时内解决故障。 4.售后服务过程中，中标人如有违反合同约定的情况，采购人有权扣除相应质保金。 5.交货期：自签订合同之日起30个日历日内交货并安装调试合格交付使用。 6.交货地点：采购人指定地点。 7、付款方式：第一阶段：合同签订后，硬件设备到货，经开箱上架通电正常后，乙方按合同内容向甲方一次性开具项目合同全额的合法完税发票，甲方向乙方支付至项目合同金额的50%；第二阶段：项目整体验收后，甲方向乙方支付至合同金额的95%；第三阶段：质保期（3年）满后支付合同金额剩余的5%。 8.中标人提供的产品必须符合国家、行业的相关质量标准要求。 9.施工完成后，采购人现场根据采购文件要求、采购文件承诺以及国家相关标准、厂方标准进行验收，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足采购文件要求、中标人投标承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权终止合同执行并全部退货，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。 |  |