采购需求

说明：

（1）本项目“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者“招标需求一览表”中带“★”的条款。

（2）技术参数及性能配置要求中带“▲”的参数为重要技术条款，作为评标依据。无标识则表示一般指标项。

（3）投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

| 名称 | 技术参数 | 数量 单位 |
| --- | --- | --- |
| 超融合服务器 | ★1、CPU：配置不少于2颗X86 intel Xeon 4314 CPU 处理器，单颗CPU主频≥2.4GHz，核数≥16C。 ★2、内存：配置≥384GB DDR4 内存。支持多达32个DDR4内存，速率最高支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，单颗处理器最大容量6TB。 ★3、硬盘：配置≥2块480GB SSD通用硬盘，≥4块8TB HDD通用硬盘，≥1块960GB NVME SSD通用硬盘；支持热插拔SAS/SATA硬盘，兼容2.5英寸和3.5英寸硬盘。 ★4、Raid卡：配置不少于1块专用12GB 2端口Raid卡(≥2GB缓存)，含掉电保护模块，支持RAID0/1/5/6/10/50/60等。 ★5、网卡：配置≥1张4端口千兆电接口，≥4端口万兆光接口（满配光模块）。 ▲6、支持多达14个PCIe 4.0标准插槽和1个OCP 3.0插槽（PCIe 4.0速率）。（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等）） 7、GPU卡：支持多达4个双宽GPU卡或14个单宽GPU卡 8、电源：配置支持热插拔冗余风扇模块和白金级冗余电源模块，单电源功率≥800W。 9、接口：标配1个前置VGA，1个后置VGA和1个串口，6 个USB 3.0（2前置，2后置，2内置），1个前置专用管理接口。 10、配件：配套安装导轨。 ▲11、支持LCD可触摸智能管理模块，支持64M本地显存（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等）） ▲12、3D温度展示：支持3D温度展示各组件温度传感器的分布图。（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等）） ▲13、联合管理：设备自带小规模服务器统一管理的能力（管理服务器的数量≥5台），对已添加的服务器设备查看可管理设备的基本状态信息、执行电源管理，KVM访问、批量删除等。（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等）） 14、工作温度：支持支持最高5-45°C标准工作温度。 ★15、所投超融合服务器需与医院现有国产超融合平台无缝兼容，且投标人需在中标后提供服务器产品厂商出具的无缝兼容承诺函，并盖服务器厂商公章。 | 4台 |
| 超融合软件 | ★1、超融合管理软件支持提供对数据中心内服务器、虚拟机、网络、存储、上层业务等资源的一体化管理。本次配置不少于8颗CPU超融合平台管理授权，不少于8颗CPU计算虚拟化授权，不少于8颗CPU存储虚拟化授权 2、支持在通用的×86、arm架构服务器上安装超融合软件，支持飞腾、鲲鹏等业界主流的ARM平台，并且可以与原有的X86系统混合部署、统一管理。 3、在统一的超融合管理平台上即可实现对计算、存储、网络、安全等资源的统一管理运维，无需界面跳转即可实现全部操作，简化运维工作，降低运维成本。 4、虚拟化管理系统节点提供主备冗余方式确保平台的可用性。 5、支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，虚拟化WEB管理平台可以完成网络拓扑的构建，完成各类虚拟设备的自助逻辑编排，支持在管理平台上连接、开启、关闭各类虚拟设备，拓扑呈现业务流量信息，方便运维管理。 6、可视化实时监控中心，针对超融合整体软硬件故障问题，可视化实时监控中心从硬件可靠性（包括CPU、内存、磁盘、物理网卡和Raid卡）、系统可靠性（包括集群主机、分布式存储、集群网络配置状态和集群资源过载状态）、服务可靠性（包括站点容灾、集群可靠性HA、应用HA、计算资源DRS、虚拟机运行状态和虚拟机备份）三大层面进行实时监控、分层展示；同时支持对无需关注的检测异常启用屏蔽功能，启用屏蔽功能的检测异常将不会上报显示。 7、支持一键切换展示大屏功能，直观展示虚拟化资源池的健康度、告警、资源使用情况等，同时展示内容支持用户自定义。 ▲8、支持硬盘故障检测功能：通过后台硬盘S.M.A.R.T各个维度的历史数据训练出的AI模型，基于当前硬盘信息预测未来一段时间内硬盘出故障的概率，展示预测详细结果，运维人员可以做相应的决策，提前统一做好数据备份和硬盘更换，防止数据丢失（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等）） ▲9、超融合管理平台内置在线p2v、v2v迁移工具，支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等）） 10、对超融合一体机的硬件平台进行监控，包括电源，风扇，温感，CPU、内存、硬盘等硬件平台信息。 11、支持集群节点数最小规模2节点，并单独提供有效预防闹裂的仲裁节点，同时支持在线节点扩容且不限定扩容节点个数（偶数或奇数）。 ▲12、支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：I/O优先级、启动优先级、CPU、内存配置值、时间同步、CAStools自动升级等内容（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等）） 13、支持资源容量预测服务，内置时间序列模型，管理平台自动化实现数据检索预测，提供用户易用的数据预测服务，服务支持呈现实时的CPU、内存和存储容量资源使用数据信息展示，并给出基于AI机器学习算法预测分析得到的预警时间点的提示，帮助用户做好资源扩容、成本预算等，提升业务可靠性。 ▲14、支持使用一键鼠标按钮快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机（提供相关证明材料（包括但不限于彩页或官网、功能截图或第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告复印件等）） ★15、投标人所投超融合软件需支持医院现有国产超融合平台无缝兼容，并支持在一个管理界面下统一管理 | 1套 |
| 智慧电源模块 | 1、可控制电源：≥8 路； 2、不可控制电源：前面板带 ≥4 路直通多功能电源插口； 3、电源输入：AC220V/50Hz； 4、单路额定输出电流：30A ； 5、每路动作延时时间：≤1 秒 ； 6、USB 电源：前面板带 ≥2 路 USB 端口，可输出 5V 直流供工作灯用以及手机、平板充电； 7、电压显示：前面板具有≥ 1 个输出电压显示屏； 8、中控接口：RS232，可接受中控控制； 9、控制端口：机器后面板具有≥ 1 路 RS-232 通讯端口（通过本端口可通过电脑软件控制设备开关）；≥2 个网络级联控制端口（LINK IN、LINK OUT），（实现多台设备级联开关控制）；≥1 路Remote switch 远程控制端口； 10、内部电源分配连接：采用非跳线的 PCB 板全触点焊接连接方式（避免跳线连接带来的接触不稳定）,每路输出带电源指示灯； ★11、为确保机房内主要设备的用电安全，投标人在投标文件中必须提供满足上述第2、6、8、9项功能的，国家认可的第三方检验（检测）机构出具的带CMA标识的检验（检测）报告扫描件或复印件，同时提供检验（检测）报告的报告编号在国家市场监督管理总局（查询官网：http://cx.cnca.cn）查询截图，并加盖投标人公章(或CA签章)【属自然人的，自然人签字（或个人CA签章）】，否则投标无效。 | 2台 |
| ★迁移服务 | 需要在现有的超融合系统中把相关业务系统迁移到本次新建超融合数据中心中，需要提供以下迁移服务： 1、需要提供不少于50个虚拟机的迁移服务，包括但不限于操作系统（如Windows Server、Linux等）、数据库（如MySQL、SQL Server等）及各类应用服务 2、需要提供详细的迁移策略、工具选择（如vMotion、Storage vMotion、AWS SMS等）及步骤 3、需要确保迁移过程中数据的完整性和一致性 4、迁移前后需进行功能和性能测试，确保业务连续性不受影响 5、回滚计划：制定详细的回滚策略，以应对迁移失败的情况 | 1项 |
| ★商务要求 | 1.免费保修期要求：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期不少于三年（自验收合格之日起计算），质保期内免费进行软件升级及每年不少于两次的巡检服务。 2.采购范围内的货物送货上门，装卸、安装调试合格，提供技术服务及技术培训，保证采购人操作人员熟练操作系统。 3.免费保修期内上门提供维护服务，出现故障时，2小时内到达现场，24小时内解决故障。 4.售后服务过程中，中标人如有违反合同约定的情况，采购人有权扣除相应质保金。 5.交货期：自签订合同之日起30个日历日内交货并安装调试合格交付使用。 6.交货地点：采购人指定地点。 7、付款方式：第一阶段：合同签订后，硬件设备到货，经开箱上架通电正常后，乙方按合同内容向甲方一次性开具项目合同全额的合法完税发票，甲方向乙方支付至项目合同金额的50%；第二阶段：项目整体验收后，甲方向乙方支付至合同金额的95%；第三阶段：质保期（3年）满后支付合同金额剩余的5%。 8.中标人提供的产品必须符合国家、行业的相关质量标准要求。 9.施工完成后，采购人现场根据采购文件要求、采购文件承诺以及国家相关标准、厂方标准进行验收，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足采购文件要求、中标人投标承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权终止合同执行并全部退货，由此造成采购人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。 |  |