数量：1项                                控制价：35.9万元

采购需求表

一、叫号系统

1.支持语音播报功能；

2.打印方式：热敏打印机；

3.可与医院信息系统对接；

4.支持读取二代身份证、就诊卡、健康码、医保卡、指引单二维码等；

5.呼叫下一位、重叫等管理功能；

6.具备加急项目、军人、老幼孕残群体、优诊患者、过号重排等优先呼叫功能；

7.显示当前采血人员信息、等待采血人数等；

8.支持糖耐量项目多次智能提示、叫号、列队等；

二、贴标系统

1.试管选择、标签打印、标签粘贴全自动，工作效率高；

2.就诊人员检验项目自动从HIS或LIS系统提取，确保信息100%准确；

3.处理速度≤3.5秒/支；

4.可批量放置≥10种颜色，≥320支试管以上，试管仓容量大；

5.试管仓对应试管颜色可灵活配置，可设置多个试管仓放置同种试管，提高利用率；

6.设备兼容直径12～13mm，长度50～100mm的各种标准试管，适用试管范围广；

7.开放式滑道式试管仓设计，可随时不停机添加试管；

8.具有自动寻边功能，试管粘贴保证预制抽血刻度不覆盖和血窗可视化；

9.自动复核功能，对已贴标签试管自动复核，无需人工复核，确保标签100%正确。

10.  2+1打印，贴标模式，工作效率成倍提高。预置纸质标签和透明塑料标签的试管均可贴标，可打印取报告通知单。

11.具备试管仓补管预报警和缺管报警提示；

12.具有数据查询、试管补打和采血工作量统计功能。

- 13.可对接自动排队语音叫号系统。

| 序号 | 项目 | 产品配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叫号系统 | 1.22寸取号排队机1台 2.语音播报系统1套 3.取号排队软件1套 | 套 | 1 | 含叫号机、软件系统,门诊抽血室用 |
| 2 | 显示屏 | - 1.窗口显示屏32寸触摸电脑一体机3台 - 2.等候显示屏55寸触摸电脑一体机1台 | 批 | 1 | 每个窗口一台，需加3套从顶吊装安支柱 |
| 3 | 贴标系统 | - 1.软件控制单元1套 2.贴标机1台 3.控制电脑1套 4.扫描器1个 - 5.应急标签打印机1台 | 套 | 3 | 每个窗口一套、含软件系统 |

系统配置